NSSW-31210GF

全光管理型万兆交换机

产品概述

NSSW-31210GF 是 L3 层全万兆管理型光纤交换机，具有 12 个 10Gbps SFP+光纤模块扩展 插槽和一个 Console 口，提供完备的安全策略、完善的 QoS 策略以及丰富的 VLAN 功能，易于管理维护，满足企 业、小区、酒店、办公网及园区网的组网及接入要求。

产品特点

- 支持 IEEE802.3x 全双工流控和 Backpressure 半双工流控；

- 需使用 10G SFP+万兆光模块，支持 SR/LR/LRM/ER/ZR 等型号；

- 三层路由协议把控，适配多重业务，信息传输高效有保障；

- 支持静态汇聚和动态汇聚（LACP）两种汇聚模式，有效增加链路带宽，提高链路的可靠性，同时可以实现负 载均衡、链路备份；

- 灵活方便的管理维护支持 Console、Telnet、SSH 等多种管理方式；

- 支持 WEB 方式管理，更简单高效，便于工程及维护人员的安装调试；

- 支持 TFTP 方式的文件上传与下载管理。

硬件规格

| 标准 | IEEE802.3、IEEE802.3az、IEEE802.3z、IEEE802.3ae、IEEE802.3x、IEEE802.1X、 IEEE802.1q、IEEE802.1p、IEEE802.1d、IEEE802.1w、IEEE802.3ad |
| --- | --- |
| 接口 | 12*1000M/10Gbps SFP+光纤模块扩展插槽 1*Console 口 |
| 指示灯 | PWR（绿色）、LNK/ACT（绿色/黄色）、SYS（绿色） |
| 网络介质（线缆） | 1000BASE-TX：Cat 5 及以上非屏蔽类双绞线(≤100m） 1000BASE-FX：MMF,SMF 10GBASE-X：MMF, SMF 10GBASE-SR：OM1/OM2/OM3 或以上 MMF（2m～300m） 10GBASE-LR：IEC 的 B1.1 和 B1.3 的 SMF（2m～10000m） |
| MAC 地址表 | 32K，自动学习，自动更新 |
| 巨型帧 | 12KByte |
| 包缓冲区 | 16Mbit |
| 传输模式 | 存储转发 |
| 包转发率 | 178.56Mpps |
| 交换容量 | 240Gbps |
| 尺寸(L*W*H) | 330*230*44mm |
| 输入电压 | AC 100-240V ，50/60Hz,2A Max |
| 工作温度 | 0°C ~ 40°C |
| 存储温度 | -40°C ~ 70°C |
| 工作湿度 | 10% ~ 90% 无凝结 |
| 存储湿度 | 5% ~ 90% 无凝结 |
| 静电标准 | 接触±6KV，空气±8KV |
| 平均故障间隔时间 | >50000 小时 |
| 产品尺寸图 |  |

软件功能

| L3 功能 | DHCP Server | 支持 DHCPv4 Server |
| --- | --- | --- |
|  |  | 支持 DHCPv6 Server |
|  | 路由 | 支持静态路由(IPV4/IPV6) |
|  |  | 支持路由聚合 |
|  | RIP | 支持 RIP v1/v2 |
|  | OSPF | 支持 OSPF v2 |
|  | BGP | 支持 BGP4 |
| L2 功能 | MAC 地址表 | 支持 MAC 老化时间设置 |
|  |  | 支持 MAC 过滤 |
|  |  | 支持 MAC Notification |
|  | 管理运维 | 支持 Console/Telnet/SSH |
|  |  | 支持 Http/Https、SSL/TLS |
|  |  | 支持 FTP/TFTP |
|  |  | 支持 Syslog |
|  |  | 支持 SNMP(v1/v2c/v3)、SNMP Trap |
|  |  | 支持 SNTP ，NTP |
|  |  | 支持 CPU 保护 |
|  |  | 支持软件/硬件看门狗 |
|  |  | 支持固件升级/备份 |
|  |  | 支持 Ping/Traceroute |
|  | 端口配置 | 支持端口限速 |
|  |  | 支持流量控制 |
|  |  | 支持 802.3az 能效以太网 EEE |
|  |  | 支持 MTU |
|  |  | 支持 CFM(802.1ag) |
|  |  | 支持 EFM ，OAM(802.3ah) |
|  |  | 支持 DDM |
|  |  | 支持风暴控制 |
|  |  | 支持端口隔离 |
|  |  | 支持端口安全 |
|  |  | 支持 VCT |
|  |  | 支持 ULDP(与 Cisco UDLD 同样功能) |
|  | Discovery | 支持 LLDP(802.1ab) |
|  |  | 支持 LLDP-MED |
|  | 链路聚合 | 支持静态链路聚合 |
|  |  | 支持 LACP(802.3ad) |
|  |  | 支持 LACP 负载均衡 |
|  |  | 支持每组的最大组数和端口数 |
|  | VLAN 特性 | 支持 IEEE802.1Q VLAN Tagging(4K) |
|  |  | 支持 Port-based,支持 Access/Trunk/Hybrid |
|  |  | 支持 Private VLAN |
|  |  | 支持 VLAN Filter |
|  |  | 支持 MAC-based VLAN |
|  |  | 支持 Protocol-based VLAN |
|  |  | 支持 IP Subnet-based VLAN |
|  |  | 支持 Voice VLAN |
|  |  | 支持 GVRP/GMRP |
|  |  | 支持增强，灵活 QinQ |
|  |  | 支持 vlan translation(1:N/N:1/N:N) |
|  |  | 支持 Guest VLAN |
|  | 环路检测 | 支持 Loopback Detection |
|  |  | 支持 ERPS |
|  | 生成树 | 支持 STP ，RSTP ，MSTP |
|  |  | MSTP 支持 64 实例 |
|  |  | 支持 BPDU Guard ，Root Guard ，BPDU Tunnel |
|  | ARP | 支持静态 ARP |
|  |  | 支持防 ARP 扫描 |
|  |  | 支持防 ARP 欺骗 |
|  |  | 支持 ARP 保护 |
|  |  | 支持免费 ARP |
|  |  | 支持动态 ARP 检测 |
|  |  | 支持 ARP 数量控制 |
| IPv4 相关功能 | ICMP | 支持 Anti ICMP 攻击 |
|  |  | 支持 ICMP 速率限制 |
|  |  | 支持 ICMP Unreachable 丢弃 |
|  | 组播控制 | 支持 IPv4 DCSCM |
|  | 组播 VLAN | 支持组播 VLAN |
|  | IGMP | 支持 IGMP Snooping V1/V2/V3 |
|  |  | 支持 IGMP Fast leave |
|  |  | 支持 IGMP Proxy |
|  | DHCP | 支持 DHCPv4 Client/BOOTP |
|  |  | 支持 DHCPv4 Relay |
|  |  | 支持 DHCPv4 Snooping |
|  |  | 支持 DHCPv4 Option 82/43/60/61/67 |
| IPv6 相关功能 | IPv6 基本功能 | 支持 IPv6 ND Snooping |
|  | DHCPv6 | 支持 DHCPv6 Relay |
|  |  | 支持 DHCPv6 Snooping |
|  |  | 支持 IPv6 SAVI |
|  |  | 支持 Security RA |
|  | IPv6 组播路由 | 支持 MLD v1/V2 Snooping |
|  | IPv6 功能 | 支持 IPv6 SNMP |
|  |  | 支持 IPv6 HTTP |
|  |  | 支持 IPv6 SSH |
|  |  | 支持 IPv6 DNS |
|  |  | 支持 IPv6 ping/traceroute |
|  |  | 支持 IPv6 Telnet |
|  |  | 支持 IPv6 Radius+ |
|  |  | 支持 IPv6 Tacacs+ |
|  |  | 支持 IPv6 SNTP/NTP |
|  |  | 支持 IPv6 FTP/TFTP |
|  |  | 支持 IPv6 IPSec |
|  |  | 支持 IPv6 ACL |
| QoS | 基本功能 | 支持信任 COS/DSCP |
|  |  | 支持信任端口 |
|  | 调度算法 | 支持 SP 队列调度算法 |
|  |  | 支持 WRR 队列调度算法 |
|  |  | 支持 WDRR 队列调度算法 |
|  | 流量策略 | 支持基于 VLAN的流分类 |
|  |  | 支持基于 COS/DSCP 的流分类 |
|  |  | 支持聚合 PolicyMap |
|  |  | 支持入口 PolicyMap |
|  | 流量监管 | 支持流量整形 |
|  |  | 支持 Ingress Policing |
|  | 重定向 | 支持 COS/802.1p 优先级 |
|  |  | 支持 IP 优先级 |
|  |  | 支持 IPv4/IPv6 DSCP |
|  |  | 支持丢弃优先级 |
|  |  | 支持内部优先级 |
|  |  | 支持入口/出口重定向 |
|  | 队列 | 支持 DSCP to DSCP 映射 |
|  |  | 支持 DSCP to DP 映射 |
|  |  | 支持 DSCP to Queue 映射 |
|  |  | 支持 COS to DP 映射 |
|  |  | 支持 COS to Queue 映射 |
| ACL | 基于 IP 的 ACL | 支持基于源/目的 IP |
|  |  | 支持 IP 协议类型 |
|  |  | 支持 IP 优先级(DSCP,TOS, Precedence) |
|  |  | 支持 TCP/UDP 源和目的端口号等字段进行匹配 |
|  | 基于 MAC 的 ACL | 支持基于源/目的 IP |
|  |  | 支持 VLAN ID |
|  |  | 支持 COS |
|  |  | 支持 Tag/Untag |
|  | 基于 IP-MAC 的 ACL | 支持 IP+MAC 组合 ACL |
|  | 自定义 ACL | 支持自定义 ACL |
|  | ACL 功能 | 支持根据时间段生效 ACL |
|  |  | 支持基于 VLAN的 ACL 绑定 |
|  |  | 支持根据 ACL 匹配情况执行流量统计分析功能 |
| 安全 | 802.1x | 支持基于端口的身份验证 |
|  |  | 支持 EAPoR |
|  |  | 支持基于 MAC 的身份验证 |
|  |  | 支持 Guest VLAN |
|  | MAB | 支持基于端口的身份验证 |
|  |  | 支持基于 MAC 的身份验证 |
|  | MAC 数量限制 | 支持基于端口的 MAC 数量限制 |
|  |  | 支持基于 VLAN的 MAC 数量限制 |
|  | IP 数量限制 | 支持基于端口的 IP 数量限制 |
|  |  | 支持基于 VLAN的 IP 数量限制 |
|  | 管理访问 | 支持基于源 MAC 和 IP 地址 |
|  | 防 DoS 攻击 | 支持 TCP 标志位 |
|  |  | 支持 TCP 标记 |
|  |  | 支持 IP 段 |
|  |  | 支持 ICMP |
|  | TACACS+ | 支持 TACACS+ |
|  | Radius | 支持 Radius |
|  |  | 支持 Client，支持 MD5 |
|  | SSL | 支持 Openssl 1.1.0 |
| 可靠性 | MRPP | 支持 ERRP |
|  | ULPP | 支持 ULPP |
|  |  | 支持 Smart Link/Monitor Link |
|  | ULSM | 支持 ULSM |
| 流量监视功能 | 镜像功能 | 支持一对一，多对一 |
|  |  | 支持端口镜像，支持入口、出口和两者都支持 |
|  |  | 支持 CPU 镜像 |
|  |  | 支持流镜像 |
|  |  | 支持 RSPAN |